К оценке безопасности труда в технологических операциях

Богуш Е. М., г.Минск, Белорусский государственный аграрный технический университет

Научный руководитель:  к. т. н., доцент Федорчук А. И.

Нормативной основой для определения безопасности труда может являться паспортизация технологических процессов на соответствие требованиям безопасности. Анализ карт паспортизации позволяет объективно оценивать безопасность технологий на основе знаний не только значения нормируемого фактора, но и продолжительности действия его в течение смены, а также учета числа работников, на которых этот фактор действует. Совокупность таких данных позволяет выполнить комплексную оценку по всем вредным факторам,  применяя разработанные гигиенистами принципы нормирования по допустимой сменной безвредной продолжительности работы.

В основе оценки лежит сопоставление определенной по каждому n-му фактору безвредной продолжительности Тбn рабочего времени в течение смены с фактической сменной продолжительностью рабочего времени Тф. Это дает возможность рассчитать факторный коэффициент безопасности в виде:

Kn=TбnTф.

Значения К1- Кn дают возможность определить комплексный показатель безопасности труда:

Kб=1K1+1K2+...+1Kn−n−1−1=TбTф,

где Тб  безвредная продолжительность рабочего времени при комплексном воздействии различных факторов.

Целесообразно, на наш взгляд, также учитывать взаимосвязь системы человек – машина – среда и влияние на эту систему организации производства при проверках состояния техники безопасности и оценке работы по созданию безопасных условий труда. Много внимания уделяется машинам, меньше – организации производства и влиянию среды и совсем мало – человеку (одет ли в спецодежду, работает ли в каске и т.д.).

На наш взгляд, этот пробел можно восполнить, применяя математическую оценку и анализ контроля за состоянием техники безопасности на производстве, введя для этого понятие уровня (степень) уязвимости в единицу времени при проведении технологического процесса:

Уз=n1⋅Qn⋅t1+Ht2,

где  Уз – уровень уязвимости (сумма входов исполнителя в опасную ситуацию), Бил/ч, Бил/смену, Бил/цикл; n1 – число, характеризующее тяжесть производственного травматизма в отрасли (отношение числа смертельных несчастных случаев к общему травматизму). За единицу принимается отношение 1/100. Qn – количество ситуаций уязвимости (могут быть одиночные и групповые); ∑t1, ∑t2 – время соответственно одиночных и групповых ситуаций уязвимости, мин; Н – число людей, одновременно попадающих в ситуацию уязвимости.

Уровень уязвимости (Бил в единицу времени) представляет собой один вход человека в ситуацию уязвимости и выход из нее в течение минуты. При мгновенных входах и выходах - МБил, а при групповых  КБил.

Для характеристики степени опасности проведения данного производственного процесса вводится понятие коэффициент уязвимости, определяемый по формуле:

Kу=n1⋅Qnt1+t2H1n2TH2,

где  Н1 – число людей, входящих в групповую ситуацию уязвимости; Н2 – общее число людей, участвующих в работе; Т – время, затраченное на производственный процесс с учетом времени ситуации уязвимости, ч;  n2 – число, характеризующее тяжесть травматизма для данного вида работ.

На каждый вид операций производственного цикла необходимо разработать нормы уровня и коэффициента уязвимости. Если же они будут превышать отраслевые нормативы, то следует детально проанализировать взаимосвязь в системе человек – машина – среда, исследовать организацию производственного процесса, обращая особое внимание на главную, основную часть системы – человека и корректировать его действия, устранив причины травматизма и аварий.

Заявка

на участие в работе II Международной научно-практической конференции «Молодежь и общество: проблемы и перспективы развития»

Ф, И.О. участника Богуш Екатерина Михайловна. студентка____

Курс  4 (четвертый)_________________________________________

Место учебы  Белорусский государственный аграрный технический

университет  г.Минск, Республика Беларусь________________________

Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание научного руководителя Федорчук Александр Иванович, к.т.н., ст.н.с., доцент____

Домашний адрес (участника) 220023, г. Минск, ул. Натуралистов , 2

Телефон участника 263-81-26, 251-25-49

Название секции  Секция естественно-научных дисциплин_______

Тема докладов

- К оценке безопасности труда в технологических операциях;

- Совершенствование системы управления охраной труда в организации

Форма участия

- очное, заочное

- пленарный, секционный доклад